辽宁省水利厅文件

辽水资〔2025〕380号

辽宁省水利厅关于简化基坑降水项目取水许可水资源论证管理工作的通知

各市水利（水务）局、沈抚示范区规划建设和生态环境局：

为进一步规范我省基坑降水项目取水许可管理工作，简化审批程序，提高审批效率，持续优化营商环境，根据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规及相关规定，结合我省实际，现就简化基坑降水项目取水许可水资源论证管理工作有关事项通知如下：

- 一、适用范围

- 全省范围内在建设过程中实施基坑降水并依法应当办理取水许可手续的各类项目，其取水许可审批适用本通知规定，未经批准擅自取水的基坑降水项目除外。

- 二、简化内容

对于符合本通知适用范围的基坑降水项目，不再要求编制《水资源论证报告书》，统一调整为填报《基坑降水项目水资源论证报告表》（以下简称《报告表》，见附件）。对于此类项目不再组织技

- 术审查，由取水许可审批机关直接审核，作出准予或者不予许可的决定。

- 三、具体要求

（一）已申请取水许可的项目。本通知印发之日前，已完成技术审查的基坑降水项目，按原有规定继续完成后续审批流程；尚未开展技术审查的项目，建设单位可自主选择按原规定编制《水资源论证报告书》，或按本通知要求填报《报告表》，审批机关按对应方式办理。

（二）新申请取水许可的项目。本通知印发之日起，新申请取水许可的基坑降水项目，应统一填报《报告表》。《报告表》所填数据、信息及结论应真实、准确、完整，建设单位（或个人）对填报内容的合法性、真实性、准确性承担全部责任。

- 四、强化保障与指导服务

（一）加强政策宣传解读。各级水行政主管部门要高度重视政策落地实施，通过官方公告、线下宣讲等多种形式，主动向社会公众及相关建设单位宣传解读简化论证的具体内容、适用范围和办理要求，确保政策应知尽知、操作流程清晰明确。

（二）优化填报指导服务。各级水行政主管部门应建立健全咨询应答机制，针对报告表填报过程中的常见问题，主动提供业务指导和技术支持，协助建设单位规范准备申请材料，避免因材料问题影响审批效率。

（三）组织开展业务培训。省水利厅将根据各地实际需求和工作进展，适时组织开展全省范围内的业务培训，重点讲解报告表编制规范、审批关键环节、材料审查标准等内容，提升各级审批人员及企业经办人员的政策理解和执行能力，保障新政顺畅落地、高效运行。

- 五、严格监督管理

（一）压实责任。各级水行政主管部门要切实压实属地监管责任，全面排查摸清辖区内涉及基坑降水的建设项目底数，指导相关单位严格规范履行取水许可审批程序。

（二）强化监督。各级水行政主管部门要加大监督检查力度，对未按规定办理取水许可、违规取用水等行为，依法依规从严查处，保障水资源开发利用规范有序。

附件：基坑降水项目水资源论证报告表（样表）

辽宁省水利厅

2025年11月15日

（此件公开发布）

附件

基坑降水项目水资源论证报告表（样表）

建设项目名称：

建设单位（盖章）：

编制单位（盖章）：

编制时间：                  年            月

填表说明

1.“一、项目概况”部分有关内容说明：

(1)项目名称：申请取水的项目名称，应与项目主管部门审批、核准、备案的项目名称一致。

(2)建设地点：项目所在行政区域，填写至乡镇、街道办。

(3)建设期：建设项目建设起止时间。

(4)基坑降水起止时间：项目取水的起止日期。

(5)项目简介：介绍建设项目概况、基坑降水设计方案、项目取用退水情况、取水、排水计量设施安装情况、节水和保护措施。

建设项目概况：包括建设项目工程概况、建设规模、建设计划和进度安排等。

基坑降水设计方案：包括基坑概况介绍、止水方案、降水设计方案。

基坑概况需介绍基坑位置、形状、周长、面积、开挖深度、标高等；止水方案需介绍止水帷幕的形式、范围、阻断情况等；降水设计方案需介绍基坑降水方法、降水井数量、降水井设计参数、观测井布置情况等，介绍不同施工阶段基坑降水时间、设计降水深度等。

项目取用退水情况：包括项目取水情况、项目用水情况和项目退水情况。

项目取水情况：着重介绍项目取水时段、取水量情况。对存在取用市政管网水等其他水源情况，需介绍水源类型和取水量情况。

项目用水情况：对存在回用基坑排水的项目，需着重介绍回用水的用途、水量等。

项目退水情况：说明项目退水方案，包括退水地点、退水方式、退水量、退水水质、退水过程以及退水许可相关手续情况等。退水应包括两方面内容，一是基坑降水排放的地下水，二是施工期间基坑排水回用以及其他水源用水产生并排放的污水。

取水、排水计量设施安装情况：简要介绍取水、排水计量设施类型及选型、安装位置等情况。

节水和保护措施等：附区域位置图、水井及平面布置图。

2.“二、用水合理性分析及节水评价”部分有关内容说明：

(1)用水情况：简述项目基坑排水回用情况，包括取水用途、取用水量等。

(2)主要用水环节：列举项目基坑排水回用部分的主要用水环节；说明项目主要用水环节用（耗）水量及设计参数，列出水量平衡表或图。

(3)主要用水指标：简要分析项目基坑排水回用部分的单位用水指标，并说明是否满足国家、地方以及行业的相关标准要求。

(4)节水评价：简要介绍基坑排水回用部分和基坑降水部分的节水评价。

基坑排水回用部分：简要说明项目采用的回用节水工艺，评价项目节水水平，分析其合理性和先进性。

基坑降水部分：提出减少地下水抽取与排水的具体工程措施、管理措施等。

3.“三、取水水源论证”部分有关内容说明：

(1)降水井数量：介绍降水井数量，并附水井信息表（包括井的位置坐标、开采层位、井深和井径）。

(2)论证资料来源：说明论证采用的资料名称及资料来源。

(3)基坑涌水量核算：简要说明场地水文地质条件；根据基坑开挖深度、拟建场地的水文地质条件、设计要求等，在现场进行抽水试验确定含水层水文地质参数，并附抽水试验结果表或抽水试验综合成果图等。

根据区域大气降水量、基坑止水帷幕类型、基坑开挖面积、水位降深、降水时间、各含水层及相对隔水层的相关参数计算基坑年取水量和最大日取水量。

(4)降水井数量分析：简要说明降水井结构设计，计算建设项目施工降水所需的降水井数量，复核施工降水方案中设计的降水井数量是否合理。

(5)取水水质情况：依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）对取水水质状况进行简要评价；对于回用部分，因取水用途不同，需按相应水质评价标准补充评价内容，并分析基坑降水回用部分的用水水质保证程度。

4.“四、取退水影响分析及补偿措施”部分有关内容说明：

(1)取水影响分析：分析项目基坑降水对区域水资源、水文情势、水生态、水环境、附近建筑物地基稳定性以及其他取水户的影响情况。

重点应调查项目周边已有取用水户情况，分析建设项目基坑降水对取水影响范围内地下水水位变化影响，进而分析对其他用水户影响。如基坑降水对其他取用水户产生影响较大，针对基坑降水对其他用水户的影响，需明确进一步采取的减缓措施。

(2)退水影响分析：应介绍项目退水系统组成及排放方式。退水应包括两方面内容，一是基坑降水排放的地下水；二是施工期间基坑排水回用以及其他水源用水产生并排放的污水。

分析项目退水对水功能区、水生态和其他用水的影响。

(3)不利影响防止措施：介绍开挖深度及排水规模。写明防止对地下水产生不利影响的措施方案。

(4)取退水影响补偿方案：按照国家有关法律法规规定，取水单位或个人因取水、退水对其他单位或个人有影响，涉及补偿的，应提出补偿方案。

5.“五、水资源节约保护管理措施”：按照国家和地方水资源节约、保护和管理政策要求，提出加强节水、保护和管理的具体措施。

应按照《取水计量技术导则》（GB/T28714-2023）要求，介绍计量位置、计量要素；计量设施（器具）选型配备、安装方案；计量设施（器具）保护措施；监测计量与数据传输频次（达到在线计量规模的项目）等。附计量设施位置示意图。

6.“六、结论”:综合项目用水节水评价、取水水源分析、取用水对生态环境及其他用水户的影响分析等，给出明确结论性意见。

- 7.根据项目情况，附项目位置图、取退水平面布置示意图、降水井分布图、计量设施位置示意图、抽水试验综合成果图等必要附图和附件。

- 注：附件包括水质检测报告、项目备案或可研报告主要结论、环评报告主要结论等。开挖达到一定深度或一定排水规模的地下工程提供工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案。

8.若表格空间不够，可附页说明。

| 一、项目概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 申请取水的项目名称，应与项目主管部门审批、核准、备案的项目名称一致。 |  |  |
| 建设地点 | 项目所在行政区域，填写至乡镇、街道办。 | 行业类别(代码) |  |
| 建设规模 |  | 建设期 | 建设项目建设起止时间。 |
| 基坑降水起止时间 | 项目取水的起止日期 |  |  |
| 项目简介 | - 建设项目概况 建设项目概况包括建设项目工程概况、建设规模、建设计划和进度安排等。 - 基坑降水设计方案 - 基坑概况介绍 介绍基坑位置、形状、周长、面积、开挖深度、标高等。 - 止水方案 介绍止水帷幕的形式、范围、阻断情况等。 - 降水设计方案 介绍基坑降水方法、降水井数量、降水井设计参数、观测井布置情况等。 介绍不同施工阶段基坑降水时间、设计降水深度等。 - 项目取用退水情况 项目取水情况：着重介绍项目取水时段、取水量情况。对存在取用市政管网水等其他水源情况，需介绍水源类型和取水量情况。 项目用水情况：对存在回用基坑排水的项目，着重介绍回用水的用途、水量等。 - 项目退水情况：说明项目退水方案，包括退水地点、退水方式、退水量、退水水质、退水过程以及退水许可相关手续情况等。退水应包括两方面内容，一是基坑降水排放的地下水，二是施工期间基坑排水回用以及其他水源用水产生并排放的污水。 - 取水排水计量设施安装情况 简要介绍取水、排水计量设施类型及选型、安装位置等情况。 - 节水和保护措施等 附区域位置图、水井及平面布置图。 |  |  |

| 二、用水合理性分析及节水评价 |  |
| --- | --- |
| 用水情况 | 简述项目基坑排水回用情况，包括取水用途、取用水量等。 |
| 主要用水环节 | 列举项目基坑排水回用部分的主要用水环节；说明项目主要用水环节用（耗）水量及设计参数，列出水量平衡表或图。 |
| 主要用水指标 | 简要分析项目基坑排水回用部分的单位用水指标，并说明是否满足国家、地方以及行业的相关标准要求。 |
| 节水评价 | - 一、基坑排水回用部分 简要说明项目采用的回用节水工艺，评价项目节水水平，分析其合理性和先进性。 - 二、基坑降水部分 提出减少地下水抽取与排水的具体工程措施、管理措施等。 |

| 三、取水水源论证 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 降水井 | 介绍降水井数量，并附水井信息表（包括井的位置坐标、开采层位、井深和井径）。 |  |  |  |
|  | 取水量 | 年取水总量 |  | 最大日取水量 |  |
| 论证资料来源 |  | 说明论证采用的资料名称及资料来源。 |  |  |  |
| 基坑涌水量核算 |  | - 简要说明场地水文地质条件；根据基坑开挖深度、拟建场地的水文地质条件、设计要求等，在现场进行抽水试验确定含水层水文地质参数，并附抽水试验结果表或抽水试验综合成果图等。 - 根据区域大气降水量、基坑止水帷幕类型、基坑开挖面积、水位降深、降水时间、各含水层及相对隔水层的相关参数计算基坑年取水量和最大日取水量。 |  |  |  |
| 降水井数量分析 |  | 简要说明降水井结构设计，计算建设项目施工降水所需的降水井数量，复核施工降水方案中设计的降水井数量是否合理。 |  |  |  |
| 取水水质情况 |  | 依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）对取水水质状况进行简要评价；对于回用部分，因取水用途不同，需按相应水质评价标准补充评价内容，并分析基坑降水回用部分的用水水质保证程度。 |  |  |  |

| 四、取退水影响分析及补偿措施 |  |
| --- | --- |
| 取水影响分析 | - 分析项目基坑降水对区域水资源、水文情势、水生态、水环境、附近建筑物地基稳定性以及其他取水户的影响情况。 重点应调查项目周边已有取用水户情况，分析建设项目基坑降水对取水影响范围内地下水水位变化影响，进而分析对其他用水户影响。如基坑降水对其他取用水户产生影响较大，针对基坑降水对其他用水户的影响，需明确进一步采取的减缓措施。 |
| 退水影响分析 | - 应介绍项目退水系统组成及排放方式。退水应包括两方面内容，一是基坑降水排放的地下水；二是施工期间基坑排水回用以及其他水源用水产生并排放的污水。 分析项目退水对水功能区、水生态和其他用水的影响。 |
| 不利影响 防止措施 | - 介绍开挖深度及排水规模。写明防止对地下水产生不利影响的措施方案。 |
| 取退水影响 补偿方案 | - 按照国家有关法律法规规定，取水单位或个人因取水、退水对其他单位或个人有影响，涉及补偿的，应提出补偿方案。 |
| 五、水资源节约保护和管理措施 |  |
| - 按照国家和地方水资源节约、保护和管理政策要求，提出加强节水、保护和管理的具体措施。 应按照《取水计量技术导则》（GB/T28714-2023）要求，介绍计量位置、计量要素；计量设施（器具）选型配备、安装方案；计量设施（器具）保护措施；监测计量与数据传输频次（达到在线计量规模的项目）等。 - 附计量设施位置示意图。 |  |

六、结论

- 综合项目用水节水评价、取水水源分析、取用水对生态环境及其他用水户的影响分析等，给出明确结论性意见。

七、承诺函

我单位(个人)承诺： (一)本单位(个人)实施的 取退水不影响第三方取用水；若因取退水对第三方造成损失的，由本单位(个人)自行与第三方协商解决，全额承担相应的责任。 (二)制订科学可行的节水措施方案，配套建设节水设施，严格履行节约用水义务，确保节水水平符合水资源管理政策要求。 (三)按照计量技术规范和当地水行政主管部门的要求，安装取用水计量设施，构建完善的计量体系，加强计量设施的日常维护，确保计量设施运行正常，取用水数据真实可靠。 (四)服从当地水行政主管部门管理，按规定向水行政主管部门上报用水统计报表，足额缴纳水资源税，积极配合水行政主管部门的日常监督管理。 (五)其他承诺事项： (六)本表填报的数据及结论真实准确、完整，本单位（个人）对其合法性、真实性负全部责任。 以上承诺系真实自愿表达，取水单位（个人）将严格履约，确保取水、用水、节水活动符合国家产业政策及水行政主管部门管理要求。 承 诺 单 位 ( 个 人 ) ( 法 人 代 表 签 章 ) :

八、附件

- 根据项目情况，附项目位置图、取退水平面布置示意图、降水井分布图、计量设施位置示意图、抽水试验综合成果图等必要附图和附件。

注：附件包括水质检测报告、项目备案或可研报告主要结论、环评报告主要结论等。开挖达到一定深度或一定排水规模的地下工程提供工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案。

辽宁省水利厅办公室                    2025年11月17日印发