| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

21

辽宁省地方标准

DB 21/T XXXX—XXXX

数字孪生流域数据融合技术规范

Technical Specification for Data Fusion of Digital Twin River Basins

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局  发布

目次

前言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 数据分类分级	3

5 数据编码	4

6 数据融合规则	4

7 数据成果要求	7

附录A  （资料性） 数据分类分级	9

附录B  （资料性） 数据连接规则	29

参考文献	32

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省水利厅提出并归口。

本文件起草单位： 辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）、水利部信息中心。

本文件主要起草人：******。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口部门通信地址：辽宁省水利厅（沈阳市和平区十四纬路5号），024-62181367。

文件起草单位通信地址：辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）（沈阳市和平区十四纬路5号），024-62181811。

数字孪生流域数据融合技术规范

范围

本文件规定了数字孪生流域数据的术语和定义、数据分类分级、数据编码、数据融合规则和数据成果要求。

本文件适用于数字孪生流域数据融合、涉水信息系统数据库建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21063.1  政务信息资源目录体系

SL/T 213  水利对象分类与编码总则

SL/T 701  水利信息分类与编码总则

SL/T 730  水利空间要素图式与表达规范

SL/T 799  水利数据目录服务规范

T/CWHIDA 0005  水利水电工程信息模型设计应用标准

T/CWHIDA 0006  水利水电工程设计信息模型交付标准

T/CWHIDA 0007  水利水电工程信息模型分类和编码标准

T/CWHIDA 0009  水利水电工程信息模型存储标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

数字孪生流域

以物理流域为单元、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动，对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演，与物理流域同步仿真运行、虚实交互、迭代优化，实现对物理流域的实时监控、发现问题、优化调度的新型基础设施。

水利对象

在水事管理与活动过程中所涉及其事权范围内的自然实体、水利设施和管理概念等，例如:江河湖泊、水利工程、监测站点和其他管理对象等。

数据融合

对不同数据进行分类分级，建立数据相互关系，按照数据连接规则开展属性数据和空间数据连接，确保数据命名、定义、结构、取值和基准一致的过程。

数据分类分级

数据分类

水利数据宜分为基础数据、监测数据、业务数据、地理空间数据和其他数据，按附录 A 执行。

数据分级

数据定级

按照数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益、组织或个人合法权益造成的影响和危害程度进行分级，从低到高分为一般数据、重要数据和核心数据，按附录 A 执行。原始数据依据就高从严原则进行数据分级。加工数据应在原始数据定级基础上，从数据规模、精度、联合度、影响范围等指标评估数据级别。详见表 1。

水利数据定级表

| 序号 | 数据分级 |  | 级别定级及特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般数据 | 1级 | 数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能对个人合法权益、组织合法权益造成轻微危害，但不会危害国家安全、公共利益；可对外公开发布、转发传播，但也需考虑公开的数据量、精度、密度及类别，避免由于类别较多或者数量过大被用于关联分析 |
| 2 |  | 2级 | 数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能对个人合法权益、组织合法权益造成一般危害，但不会危害国家安全、公共利益；在水利行业内部、关联方共享和使用，经授权后可向行业外部共享 |
| 3 |  | 3级 | 数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能对个人合法权益、组织合法权益造成严重危害，或对公共利益造成轻微或小范围危害，但不会危害国家安全；由各参与数据处理环节的单位(部门)内部人员访问，如果要将数据共享到外部，需要满足相关约定条件并获得授权 |
| 4 | 重要数据 | 4级 | 数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能对公共利益、国家安全造成一般危害；按照批准的授权列表严格管理，仅能在受控范围内经过数据由各参与数据处理环节的单位(部门)严格审批、评估后才可共享或传播 |
| 5 | 核心数据 | 5级 | 数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能对公共利益、国家安全造成严重危害或直接影响政治安全；原则上禁止在除数据采集、存储、使用、加工的单位(部门)之外共享或传播 |

分级变更

数据定级完成后，出现以下情景之一时，应对相关数据分级进行降级或升级，按表 2执行。

a）数据内容发生变化，导致原有数据安全级别不再适用；

b）数据内容未发生变化，但数据时效性、数据规模、联合度、数据应用场景、数据加工处理方式等发生变化；

c）因国家或行业主管部门要求，导致原定的数据级别不再适用；

d）需要对数据安全级别进行变更的其他情形。

示例：

a）降级：

向公众开放，满足一定精度、规模和联合度的数据，可以认定为一般数据（1 级）；

b）升级：

可能被其他国家或组织利用发起对我国的军事打击的，包括达到覆盖范围、平面精度、高程精度、地物高度相对量测精度等特定要求的遥感影像和其他地理空间数据，可以认定为重要数据（4 级），详见附录 A；

不宜公开的水旱灾害防御、水资源、水环境业务数据，如不宜公开的水情信息、水文观测等数据，可以认定为重要数据（4 级）；

重点水利工程物理安全保护情况，如施工图(包括BIM数据)、内部结构、安防，可以认定为重要数据（4 级）；

在向政府机关、军工企业及其他敏感重要机构提供水利服务过程中产生的不宜公开的信息，可以认定为重要数据（4 级）；

未公开的行政管理数据、内部资料和情报数据，可以认定为重要数据（4 级）；

涉及个人信息达一百万条记录的，可以认定为重要数据（4 级）；

数据分级升降示例表

| 序号 | 措施或情形 | 安全级别变 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据体量增加到特定规模导致社会重大影响 | 升级 |
| 2 | 达到国家有关部门规定精度的数据 | 升级 |
| 3 | 关联多个业务部门数据 | 升级 |
| 4 | 大量多维数据进行关联 | 升级 |
| 5 | 发生特定事件导致数据敏感性增强 | 升级 |
| 6 | 数据已被公开或披露 | 降级 |
| 7 | 数据进行脱敏或删除关键字段 | 降级 |
| 8 | 数据进行去标识化、假名化、匿名化 | 降级 |
| 9 | 数据发生特定事件导致数据失去敏感性 | 降级 |

数据编码

应按SL/T 701 和 SL/T 213 执行。

数据融合规则

数据源

a）水利普查数据资料；

b）水利规划设计资料；

c）收集或采集的水利数据资源；

d）已建水利信息系统数据库；

e）其他行业共享水利数据源。

数据相互关系

水利数据间的相互关系可分为关联关系、聚合关系、组合关系和空间拓扑关系。

关联关系

水利数据间在工作运行或空间位置上存在固定的对应关系，那么两者宜构成关联关系。

示例：流域与河流在工作运行和空间位置上存在固定的对应关系。

关联关系

聚合关系

水利数据间存在属于整体和部分的关系，并且部分不依赖于整体而存在，整体是包含部分的集合；两者具有各自独立的生命周期，那么两者构成聚合关系。聚合关系是一种特殊的关联关系。

示例：灌区与水闸是组成关系，水闸不依赖于灌区而存在。

聚合关系

组合关系

水利数据间存在属于整体和部分的关系，整体是部分存在的必要条件，部分对于整体而言，整体消亡，部分随之消亡，整体对于部分而言，不随部分的消亡而消亡，那么两者构成组合关系。组合关系是一种特殊的关联关系。

示例：水库大坝是水库的组成部分，水库大坝依赖于水库而存在，水库降等后水库大坝也应随之降等，水库报废后，水库大坝也应随之消亡。

组合关系

空间拓扑关系

水利数据在空间位置上存在上下游、左右岸、干支流或其他管理调度关系等宜构成空间拓扑关系，包括相邻、包含、连接、重合等，不依赖于要素的具体坐标位置，仅体现逻辑关联。

空间要素分类

空间要素由点要素、线要素和面要素组成。

a）点要素：水文站、水库、闸坝、分水点、汇流点、流域出口等；

b）线要素：河流（干流/支流）、渠道、堤防等（抽象为有向线段，反映水流方向）

c）面要素：汇水区（子流域）、湖泊（若概化为面）等（反映产流区域）

拓扑关系建立规则

一般规则

空间拓扑关系的建立应以水文过程逻辑为核心，准确反映“产流—汇流—输水—调控—出口”的水流路径关联。

空间拓扑关系应满足几何一致性要求，即要素间的空间关联应无冗余、无矛盾，符合空间逻辑。

拓扑关系的详细程度应适配应用场景：宏观模型可简化次要要素的拓扑关系，精细模型应保留次级要素的拓扑关联。

点要素与线要素的拓扑关系

点要素应与线要素形成依附关系。如水库、闸坝、水文站等点要素的坐标应落于对应的线要素上。

调控类点要素应分割线要素。如闸坝的位置应与河流线要素的某一节点重合，将河流线要素划分为上游段与下游段。

汇流或分水点应作为线要素的公共节点。如支流与干流的汇流点、河流分岔的分水点，应作为支流终点与干流某一节点的重合点。

线要素之间的拓扑关系

线要素应满足连接连续性。如同一河流的不同河段应首尾相接。

支流与干流应形成定向汇流连接。如支流的下游端点应与干流的某一节点重合，且支流的水流方向应指向汇流点，干流的水流方向应指向流域出口。

线要素应避免无逻辑交叉，除跨流域调水渠道等特殊情况外，两条线要素交叉时若为汇流关系，必须通过节点连接；非汇流关系应明确标注为“交叉不连接”。

线要素不应自相交。如河流、渠道等线要素的线段不得自身交叉，特殊水利工程需通过点要素标注并说明，避免被误判为汇流关系。

面要素与线要素的拓扑关系

面要素应通过出口点与线要素连接。如汇水区等面要素应设置唯一出口点，且该出口点应与某一线要素的上游端点重合，确保面要素的产流能通过线要素输出。

线要素应部分或全部位于对应面要素内。如河流、渠道等线要素作为输水通道，其线段应被对应的汇水区包含；跨多个汇水区的线要素，应按汇水区边界分段，各段分别被对应面要素包含。

面要素之间的拓扑关系

面要素不应重叠：不同汇水区、湖泊等面要素的空间范围不得重叠（嵌套的内流域除外，需明确层级关系），确保每个空间单元的产流归属唯一。

相邻面要素应共享边界。如相邻汇水区等面要素应通过分水岭形成共享边界，边界线不得与线要素重叠。

多级面要素应形成包含关系。如流域概化图包含多级汇水区，则次级面要素应完全被上级面要素包含，且次级面要素的出口点应位于上级面要素内的线要素上。

示例：河流1、河流2、河流3、水库1、水库2、水闸和水电站构成拓扑关系。图 4 中，河流2位于河流1左岸支流，河流3位于河流2右岸支流，即河流1为河流2、河流3的干流，河流2位于河流3的上游；水电站附属于水库1，形成管理调度关系，河流1与水库1、水库2、泵站、水闸形成联合调度关系。

空间拓扑关系

数据连接

各分类数据由属性数据和空间数据组成。属性数据用于描述水利对象的性质、特点、状态等信息；空间数据用于描述水利对象实体的空间位置、形状等。

属性数据与属性数据

a）属性数据应建立数据级别标签；

b）属性数据与属性数据融合应依据数据相互关系，以数据代码标识符建立数据连接，按附录 B 执行；

c）属性数据记录应确保数据规范、一致、可用。

空间数据与属性数据

a）空间数据应建立数据分级标签；

b）空间数据与属性数据空间位置应为统一坐标系统，且确保位置一致；

c）空间数据与属性数据应依据数据相互关系，以数据代码标识符建立数据连接，按附录 B 执行。

空间数据与空间数据

空间位置

a）不同来源数据的平面位置精度不一致时，原则上以精度高的数据为准；

b）不同来源数据的几何表达精细度不一致时，以精细度高的数据为准；

c）不同来源数据的现势性不一致时，以现势性高的数据为准；

d）数据要素空间关系正确，各类信息逻辑一致；

e）应对空间位置缺失的数据进行增补。

水利工程信息模型

a）模型数据融合前应统一坐标系统；

b）确保模型数据高精度、高质量、无损；

c）模型数据应编码，且空间数据与属性数据一致；

d）模型数据应为通用数据格式，保存源数据和治理后的数据。

数据成果要求

一般要求

数字孪生流域地理空间数据采用统一时空基准。

时间基准应采用公元纪年和北京时间。

空间基准应采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000），高程基准应采用 1985 国家高程基准。

地理空间数据图示表达按SL 730规定执行。

数据质量控制要求

主键字段、唯一索引及关键识别字段不允许为空。

制定属性数据空值限制策略。根据水利知识和业务应用重要性，确定重要字段缺失值范围，宜采用均值、中位数和众数等方法计算每个字段的缺失值比例。

识别并修正异常属性数据。可采用分箱法与回归法进行识别，识别的数据结果可直接修改，记录修改操作员、操作时间、操作的字段和原始值。

识别并清除重复属性数据。可设定数据重复字段范围，制定数据重复判字策略。识别的数据结果可直接删除，按数据分类存储于历史数据表中确保数据可追溯。

相同数据分类属性数据记录应存储在同一属性数据表中。

水利空间数据不存在打折、裂隙、连通、交叉和重复等情况。

DOM（数字正射影像图/遥感影像图）应与相邻影像图接边，使相邻正射影像重叠区域内的纹理、色调基本一致，接边误差不应大于 2 个像素。

相邻 DEM/DSM 应至少有两排（列）格网的重叠带，同名格网点的高程较差限差应不大于中误差的 2 倍；接边后数据应过渡平滑自然，不能出现错位、漏洞等现象；存在同级别面域水下地形，宜进行无缝融合拼接，形成水陆一体 DEM/DSM 数据。

水利工程 BIM 模型符合T/CWHIDA 0005、T/CWHIDA 0006、T/CWHIDA 0007 和T/CWHIDA 0009等技术标准要求。

数据格式要求

a）DOM 成果采用非压缩 TIFF 格式，影像定位信息文件采用 ASCII 的 TIFF World File（简称为TFW）文档格式。以影像左上角像元中心点为起算坐标，数据的栅格坐标位于像元中心点，影像值是每一个栅格中心代表的值；

b）DEM/DSM 以 GEOTIFF 格式提交，坐标定位信息文件采用 ASCII 的 TFW 文档格式，以左上角像元中心点为起算坐标，数据的栅格坐标位于像元中心点，高程值为每一个栅格中心代表的数值；

c）倾斜摄影模型以 Mesh 模型 OSGB、3D Tiles和OBJ 等，单体模型 MAX、OBJ 等，纹理数据 JPG、TIFF、PNG 等，属性数据 MDB、SHP 等，元数据 SHP、XML、XLS 等格式提交；

d）面域水下地形数据格式与 DEM/DSM 保持一致；

e）河道断面为三维坐标和起点距数据成果，以 ASCII 文本格式存储，后缀扩展名为“dat”；

f）BIM 数据应保留建模软件专有数据文件格式，宜采用 DWG、DGN、PLN、RVT、CATPART、CATPRODUCT 等主流 BIM 数据文件格式提交。当前 BIM 数据文件格式不能满足不同软件、系统之间 BIM 数据交换需求的情况下，BIM 数据宜保存为 DXF、3DXML、IFC、STEP 等可保存属性信息的数据交换格式，并保证所要交换的数据完整、准确；

g）模型文件需要转换为 FBX、OBJ 等无属性信息的三维模型交换格式，进行可视化开发等应用，应将模型完整属性信息单独在数据库等文件中存储，并应在目标平台中将三维模型与属性信息进行关联；

h）宜提供应用平台支持的 S3M、3D Tiles 等轻量化格式文件，并包含完整属性信息，以便于在应用平台中进行浏览、查询及综合应用。

数据目录服务清单要求

a）应按GB/T 21063.1和SL/T 799规定执行；

b）宜明确行业内部和外部共享边界条件，包括数据访问权限、共享方式和更新策略等。

（资料性）
数据分类分级

基础数据分类分级

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江河湖泊 | 流域 | 名称、代码、经纬度、跨界类型、所属行政区、级别、面积。 | 2 |
|  |  | 河流 | 名称、代码、经纬度、位置、跨界类型、流经地区、类型、级别、长度、流域面积、平均比降、多年平均降水深、多年平均径流深、河源、河口、流向。 | 2 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 3 |
|  |  | 湖泊 | 名称、代码、经纬度、跨界类型、位置、水面面积、湖泊容积、咸淡水属性、平均水深（水位）、最大水深。 | 2 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 3 |
| 2 | 水利工程 | 水库 | 1.水库基本信息 名称、代码、注册登记号、中心点经纬度、位置、类型、工程等别、工程规模、坝址控制流域面积（集水面积）、水位（设计洪水位、正常蓄水位、校核洪水位、防洪限制水位、死水位）、水面面积（正常蓄水位）、总库容、死库容、工程建设情况、运行状况、供水范围、坝址多年平均径流量。 2.水库大坝信息 名称、代码、中心点经纬度、位置、是否主坝、工程等别、大坝级别、工程建设情况、其他挡水建筑物类型、其他挡水建筑物材料类型、其他挡水建筑物结构类型、其他挡水坝长宽、其他挡水坝顶高程。 | 3 |
|  |  |  | 1.水库特征信息 调洪库容、防洪库容、兴利库容、水库调节方式、最小下泄流量、发电引水口至尾水口河道长度。 2.大坝工程信息 主要挡水建筑物类型、挡水主坝材料类型、挡水主坝结构类型、主要泄洪建筑物型式、主坝高、主坝长、主坝宽、坝顶高程。 | 4 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 水库输水建筑物 | 名称、中心点经纬度、设计流量、输水道型式、断面尺寸、输水道长度。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 水库泄水建筑物 | 名称、中心点经纬度、类型、结构形式、投入运行时间、主体结构尺寸、设计参数、泄流能力曲线、消能方式及参数、流速与压力、建筑材料、闸门类型、数量、材质、重量、启闭机情况、启闭方式、运行行程。 |  |
|  |  |  | DLG线划数据。 |  |

表A.1  基础数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水利工程 | 水电站 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、类型、总装机容量、保证出力、额定水头、工程等别、工程规模、主要建筑物级别、工程建设情况。 | 3 |
|  |  |  | 主坝尺寸坝高、坝长、坝顶高程、挡水主坝材料类型、主要挡水建筑物类型、大坝结构类型、主要泄洪建筑物类型。 | 4 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 灌区 | 名称、代码、经纬度、跨界类型、范围、水源工程类型、工程规模、设计灌溉面积。 | 2 |
|  |  | 渠（沟）道 | 名称、代码、经纬度、位置、类别、长度设计流量。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 |  |
|  |  | 取水井 | 名称、代码、经纬度、位置、井深、井口井管内径、井壁管材料、成井年份、水源类型。 | 3 |
|  |  | 水闸 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、类型、用途、工程等别、工程规模、主要建筑物级别、设计最大过闸流量、闸孔数量、闸孔总净宽、工程建设情况。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 渡槽 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、过水能力、形式、跨河长度、支承形式及孔数、工程建设情况。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 倒虹吸 | 名称、代码、经纬度、位置、类型、管道宽高及孔数、过水能力、基础结构型式、工程建设情况。 | 3 |
|  |  | 泵站 | 泵站名称、代码、中心点经纬度、位置、类型、流量、功率扬程，工程任务、等别、规模、开工及建成时间。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 涵洞 | 名称、代码、经纬度、位置、管道断面形状、内径、孔数、涵洞过水能力、工程建设情况。 | 3 |
|  |  | 涝区 | 名称、代码、涝区规模、管理情况。 | 2 |
|  |  | 涝区工程 | 名称、代码、工程分类。工程分类包括骨干沟道、截流沟、回水堤、桥、涵、闸、泵站和其他。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 引调水工程 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、工程等别、工程规模、工程任务、工程范围输水线路区、工程范围受水区、输水干线总长度、输水支线总长度、设计年引水量、引调水方式、工程建设情况。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 农村供水工程 | 名称、代码、经纬度、中心点经纬度、位置、工程类型供水方式、供水范围、设计供水规模、设计供水人口工程建设情况。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 窖池 | 名称、代码、经纬度、位置、工程规模、总容积、工程建设情况。 | 2 |

表A.1  基础数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水利工程 | 塘坝 | 名称、代码、经纬度、位置、工程规模、坝址控制流域面积、正常蓄水位、总容积、工程建设情况。 | 2 |
|  |  | 堤防 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、级别、类型、长度、桩号、宽度、工程任务、建设情况。 | 3 |
|  |  |  | 型式、规划防洪（潮）标准[重现期]、高度（最小值、最大值）、堤顶高程（起点、终点）。 | 4 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 治河工程 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、工程数量、工程总长度、被整治河段长度、岸别。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 淤地坝 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、控制汇流面积、总库容、坝顶长度、坝高。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 橡胶坝 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、坝高坝长、高程系统、坝顶高程、工程等别、主要建筑物级别、挡水方式、冲排方式、冲胀介质、工程建设情况。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
| 3 | 监测站（点） | 水文监测站 | 名称、代码、类别、经纬度、站址、岸别方位、集水面积、监测项目、监测方式、基面高差、基面类型、修正基值、修正参数、至河口距离、设站年月、撤站年月、运行状况、是否启用、报汛等级、测站等级、所属卷册、用途分类、测洪标准、测站照片。 | 3 |
|  |  | 降水站 | 设站情况、报汛等级、用途分类、经纬度、观测项目、所属卷册、测站类别、测站等级、站址、站网类别、测站名称、撤站月份、撤站年份、测站照片。 | 3 |
|  |  | 蒸发站 | 设站情况、报汛等级、用途分类、经纬度、观测项目、所属卷册、测站类别、测站等级、站址、站网类别、测站名称、撤站月份、撤站年份、测站照片。 | 3 |
|  |  | 水土保持监测站 | 名称、代码、类型、经纬度、站址、小流域名称、土壤侵蚀类型。 | 2 |
|  |  | 水工程安全监测站 | 名称、代码、类别、经纬度、基面类型、基面高程、监测方式、运行状况、断面。 | 2 |
|  |  | 供（取）水量监测站 | 名称、代码、类型、经纬度、站址、监测方式、水源类型、供（取）水特征类型、用途、监测项目、是否为直接监测、流量获取方式、是否为纯农业用水、是否参与统计、监控级别、监控比例、投入使用日期、日最大供（取）水能力、是否仅报送日水量、阈值（最大、最小）、年最大许可、建设类型、农业灌区开启、是否为渠首、是否参与计算、运行状态、灌溉时间（开始、结束）。 | 3 |

表A.1  基础数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 监测站（点） | 地下水监测站 | 名称、代码、经纬度、站址、等级、频次、设站时间、采样器与方式、图像、水质目标、主要污染、污染概况、河流概况、测井类型、井深、绝对基面、冻结基面、绝对基面与冻结基面高差、固定点高程、地面高程、井台高程、测站类别、保护装置、埋藏条件、含水介质、刊布项目、设站日期、撤站日期、产权单位、监测单位、考核级别、监测时间描述、供水城市、项目个数、常规项目、非常规项目、是否抽查站、考核省份、排名城市、责任城市、所属水源地。 | 3 |
|  |  | 水质监测站 | 名称、代码、经纬度、监测河段、水域类型、评价河长、评价面积、评价库容、至河口距离、水流流向、是否生态站、是否水文站、是否为底泥站、边界站标记、汇入水体、汇入海区。 | 3 |
|  |  | 泉水监测站 | 名称、代码、经纬度、站址、泉类型、设站日期、撤站日期、产权单位。 | 3 |
|  |  | 水事影像监视点 | 名称、代码、经纬度、是否在线。 | 2 |
|  |  | 墒情监测站 | 名称、代码、类型、经纬度、站址、岸别、方位、集水面积、监测项目。 | 3 |
| 4 | 其他管理对象 | 水资源分区 | 名称、代码、范围、级别、面积。 | 3 |
|  |  |  | 中心点经纬度、空间线和面线划数据。 | 4 |
|  |  | 水功能区 | 名称、代码、中心点经纬度、范围、分类、水体类型、级别、长度、面积、水质目标、断面、地下水层位、地貌类别、主要功能、水功能区库容、是否考核、考核区域、水功能区断面（起始、终止）、水功能区最低水位、监控级别、起始考核日期、上报频次。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 水文地质单元 | 名称、代码、中心点经纬度、范围、级别、面积、类型。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 地下水超采区 | 名称、代码、中心点经纬度、分布范围、地形地貌、地下水埋藏条件、地下水赋存介质、面积、超采量、层位、划定年份、允许开采量、超采程度。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 水土保持区划 | 名称、代码、中心点经纬度、经纬度、范围、级别、面积、等级。 | 2 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 河湖管理范围 | 名称、代码、中心点经纬度、边界、分类、面积。 | 2 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 岸线功能分区 | 名称、代码、中心点经纬度、范围、长度、面积。 | 2 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |

表A.1  基础数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 其他管理对象 | 采砂分区 | 长宽、年度采砂总量、高程系统、控制开采高程、采砂船控制数量、作业时间、规划期、禁采期。 | 3 |
|  |  | 河段 | 名称、代码、经纬度（起点、终点）、位置、类型、形态、长度、级别、高程、多年（枯水期）平均径流量、支流数量（左岸、右岸）、与行政区位置关系。 | 2 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 堤段 | 名称、代码、中心点经纬度、位置、级别、类型、长度。 | 3 |
|  |  |  | 堤段型式、规划防洪（潮）标准[重现期]、堤段高度（最小值、最大值）、堤段顶部高程（起点、终点） | 4 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 险工险段 | 名称、代码、几何中心点经纬度、位置、出险数量、桩号、长度。 | 4 |
|  |  | 水源地 | 名称、代码、中心点经纬度、类型、水面面积、水质目标、工程规模、工程建设情况、运行状况（水源供水持续状况）、供水对象类型、设计年供水人口、供水量及日供水量、监控级别、多年平均开采量、开采井数、初始最低水位、投产时间、设计供水量（年、日）、管理单位、审批单位、应急管理单位、是否启用、保护区面积（一级、二级）、准保护区面积、是否为应急水源地、上报频次、监测站个数、取水口个数、供水范围、饮用水源达标情况。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 取水口 | 名称、代码、经纬度、中心点经纬度、位置、水源类型、取水方式、取水流量、规模类型、供水范围、主要取水用途、开始取水日期、设计流量、取水许可证代码、许可最大流量、许可总取水量、运行状况、是否启用、取水量计算方法、是否为灌区渠首、口门控制面积。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 退排水口 | 名称、代码、经纬度、位置、排入水域类别、退排水口性质、退排水分类、排污方式、设计年/日排污能力、退水总量、污水主要来源、主要污染物、排污许可证代码。 | 3 |
|  |  |  | DLG线划数据。 | 4 |
|  |  | 取用水户 | 名称、代码、经纬度、法人代表、行业类别、经济类型、监控级别、取用类别。 | 3 |
|  |  | 退排水户 | 名称、代码、经纬度、位置、类型、年退排水量、行业类别、经济类型、监控级别。 | 3 |

监测数据分类分级

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文 | 遥测 | 降水量、水位、流量、含沙量、水面蒸发量、墒情、传感器工况、采集时间、报送时间。 | 3 |
|  |  | 测验 | 常规测验：水位、流量、含沙量、泥沙颗粒级、水温、冰情、气温、测点流速、测点含沙量、段数、结束时间、开始时间、年份。 测流数据：水浸冰底平均水深、水浸冰底最大水深、水浸冰底宽、测流开始时间、测流终止时间、测流方法、糙率、说明、流量、施测号数、水面比降、水面宽、过水面积、注解、平均水深、平均流速、最大水深、最大流速、断面位置、总面积。 输沙率：推移质平均底速、推移质输沙率、注解、推移带宽度、单样推移质输沙率、单样含沙量、单样含沙量测验方法、开始时间、结束时间、流量、流量测次、输沙测次、泥沙类型、取样方法、悬移质输沙率、水面宽、垂线最大输沙率相应起点距、垂线最大输沙率、断面平均含沙量、断面平均水深、断面平均流速、平均输沙率、测沙断面位置、水位。 | 3 |
|  |  | 大断面 | 起点距、测时水位、施测时间、测次、河底高程、注解、垂线方向、垂线号、观测时间、报送时间。 | 3 |
| 2 | 水资源 | 地表水水情 | 取水口水位、水资源量、生态流量、传感器工况、观测时间。 | 3 |
|  |  | 地下水水情 | 地下水水位、地下水埋深、地下水水温、气温、传感器工况、采集时间、报送。 | 3 |
|  |  | 地下水开采量 | 开始时间、结束时间、开采水量、计量方法。 |  |
|  |  | 泉流量 | 采集时间、水位、测量方法、注解符号。 | 3 |
| 3 | 水环境 | 地表水-水质自动监测数据 | 采样时间、水温、pH值、电导率、浊度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、总有机碳、挥发酚、叶绿素a、氟化物、砷、汞、六价铬、铜、铅、镉、锌、锑、化验完成时间、传感器工况。 | 3 |
|  |  | 地表水-卤代烷醛胺类有机物 | 水体类型、采样时间、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、1，2二氯乙烷、环氧氯丙烷、环氧七氯、氯乙烯、1，1二氯乙烯、1，2二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、甲醛、乙醛、三氯乙醛、丙烯醛、丙烯酰胺、丙烯腈、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-藻类 | 采样时间、水位、流速、天气状况、气温、风速、风力、风向、大气压、水温、pH值、溶解氧、盐度、矿化度、电导率、高锰酸盐指数、总磷、溶解性磷酸盐、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、透明度、浮游植物种类、浮游植物密度、叶绿素a、蓝藻门细胞密度、隐藻门细胞密度、甲藻门细胞密度、金藻门细胞密度、黄藻门细胞密度、硅藻门细胞密度、裸藻门细胞密度、绿藻门细胞密度、浮游植物优势种密度、浮游植物多样性指数。 | 4 |

表A.2  监测数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 水环境 | 地表水-苯类有机物 | 水体类型、采样时间、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、氯苯、苯乙烯、1，2二氯苯、1，4二氯苯、1，2，3三氯苯、1，2，4三氯苯、1，3，5三氯苯、四氯苯、硝基苯、1，2二硝基苯、1，3二硝基苯、1，4二硝基苯、2，4二硝基甲苯、2，4，6三硝基甲苯、2-硝基氯苯、3-硝基氯苯、4-硝基氯苯、2，4二硝基氯苯、多氯联苯、异丙苯、苯胺、联苯胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-金属无机物 | 水体类型、采样时间、钙、镁、钾、钠、钾钠、六价铬、总铬、汞、铜、铅、镉、锌、铁、锰、银、镍、钼、钴、铍、锑、钡、钒、钛、铊、铝、总硬度、砷、硒、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-金属有机物及其他有机物 | 水体类型、采样时间、甲基汞、乙基汞、四乙基铅、丁基黄原酸、吡啶、水合肼、松节油、苯并（a）芘、阴离子表面活性剂、总有机碳、石油类、动植物油、微囊藻毒素LR、叶绿素a、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-非金属无机物 | 水体类型、采样时间、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、硫酸盐、离子总量、总氮、氨氮、非离子氨、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、凯氏氮、硫化物、氰化物、总氰化物、元素磷、总磷、黄磷、溶解性磷酸盐、溶解性总磷、氟化物、氯化物、游离余氯、活性氯、总氯、碘化物、硅、硼、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-有机农药类 | 水体类型、采样时间、六六六、滴滴涕、乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、敌敌畏、敌百虫、阿特拉津、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、内吸磷、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-酚类有机物 | 水体类型、采样时间、挥发酚、苯酚、2，4二氯苯酚、2，4，6三氯酚、五氯酚、2，4，6三硝基酚、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-水体卫生 | 水体类型、采样时间、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、粪链球菌、化验完成时间。 | 4 |
|  |  | 地表水-水生生物群落与毒性 | 采样时间、浮游植物种类、浮游植物数量、浮游植物生物量、着生生物种类、着生生物数量、浮游动物种类、浮游动物数量、浮游动物生物量、底栖动物种类、底栖动物数量、底栖动物生物量、水生维管束植物种类、水生维管束植物数量、鱼群种类、鱼群数量、水体初级生产力、急性毒性试验结果、慢性毒性试验结果、污水致突变试验结果。 | 4 |
|  |  | 地表水-水生生物污染物残留量 | 采样时间、生物体铜、生物体铅、生物体镉、生物体总锌、生物体总铬、生物体总砷、生物体总汞、生物体硒、生物体总氰化物、生物体挥发性酚、生物体石油烃、生物体六六六、生物体滴滴涕、生物体多氯联苯、生物体狄氏剂。 | 4 |

表A.2  监测数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 水环境 | 地下水-水质自动监测 | 采样时间、水温、pH值、电导率、浊度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、总氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、总有机碳、挥发酚、叶绿素a、氟化物、汞、六价铬、铜、铅、镉、锌、锑、氯离子、五日生化需氧量、溶解性有机碳、苯类、色度、硫化物、溶解性总固体、芳烃、苯胺、UV254、化验完成时间、入库时间。 | 4 |
|  |  | 地下水-理化指标 | 采样时间、光照时间、光照强度、pH值、电导率、氧化还原电位、色度、嗅和味、肉眼可见物、浊度、透明度、悬浮物、矿化度、酸度、总碱度、重碳酸盐、碳酸盐、游离二氧化碳、侵蚀性二氧化碳、总固体、溶解性总固体、总α放射性、总β放射性、化验完成时间、入库时间、备注、大气压、气温、盐度、水温、水体类型、光照时间、臭、风速、风向、体积。 | 4 |
| 4 | 水利工程 | 水库工程 | 水位、雨量、出/入库流量、变形、渗流、应力应变、生态流量、气象水温、水质、地质灾害、闸门、启闭机、电器设备监测。 | 3 |
|  |  | 水库输水建筑物 | 流量、溢洪道水位监测、泥沙淤积监测、流速与水温监测、结构变形监测（变形、裂缝、应力等）、水质检测、闸门与启闭机设备运行状态监测。 | 3 |
|  |  | 水库泄水建筑物 | 流量、溢洪道水位监测、泥沙淤积监测、流速与水温监测、结构变形监测（变形、裂缝、应力等）、水质检测、闸门与启闭机设备运行状态监测。 |  |
|  |  | 引调排水工程 | 输水渠道/管道监测数据：断面流量、渠道水位、流速、含沙量；泵站/加压站监测数据：扬程、振动幅值、轴承温度； 阀门/闸门控制监测数据：开度、过闸流量、密封泄漏状态；水质监测数据：浊度、pH值、溶解氧、余氯； 工程安全监测数据：管壁应力、渗流量、边坡位移； 调度管理数据：计划调水量、累计供水量。 | 3 |
| 5 | 农村水利 | 水电站 | 入库流量、库水位、出库流量、库区降雨量、尾水位、下游河道流量、坝顶水平/垂直位移、坝体接缝开合度、坝基沉降、坝体渗流量、渗流水位、绕坝渗流、坝体混凝土应力、钢筋应力、温度应力、闸门开度、启闭机电流、库区风速、气温。 | 3 |
|  |  | 灌区 | 取水口水位、取水流量、水源水质、各级渠道水位、流量、土壤墒情、土壤含水量、土壤盐分、降雨量、蒸发量、气温/湿度、风速、闸门开度、开关状态。 | 3 |
|  |  | 渠（沟）道 | 节制闸水位、分水口水位（控制水深，避免漫堤或淤积）、节制闸流量、分水口流量、断面平均流速、断面淤积厚度、边坡冲刷深度、边坡位移、渠床沉降、裂缝宽度、渡槽、进出口水位差、管道压力、闸门门框渗漏量、启闭力、水质数据。 | 3 |

表A.2  监测数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 农村水利 | 涝区 | 积水深度、淹没面积、持续时间、降雨量、排水设施实时排水能力、泵站运行状态、受积水影响人口数、监测时间。 | 3 |
|  |  | 涝区工程 | 排水工程监测数据：管道流量、管道内水位、堵塞状态、淤积厚度； 泵站工程监测数据：单泵排水量、累计运行时间、实时耗电量； 蓄滞洪设施监测数据：蓄水位、入流流量、出流流量、闸门开度；前期降雨强度。 | 3 |
|  |  | 农村供水工程 | 水源监测数据：水源井/水库水位、取水量、降雨量； 管网输配水监测数据：管网压力、管网流量、漏损率； 用水量监测数据：日供水量、高峰时段流量、实际用水户数； 水质安全监测数据：浊度、总大肠菌群、氟化物、砷含量、水质达标率。 | 3 |
|  |  | 窖池 | 水量监测数据：当前蓄水量、进水流量、水位高度、日取用水量； 水质相关监测数据； 窖池结构安全监测数据：渗漏量、淤积厚度。 |  |
|  |  | 塘坝 | 水文监测数据：坝前水位、蓄水量、入库流量、降雨量； 结构安全监测数据：渗流量、边坡位移量、坝体沉降量、坝体裂缝宽度； 泄水设施监测数据：溢洪道流量、闸门开度、放水管压力； 水质与生态相关监测数据。 |  |
| 6 | 水旱灾害防御 | 雨水情 | 降水量、水位、设备工况、采集时间。 | 3 |
|  |  | 灾情 | 洪水灾情、干旱灾情。 | 4 |
|  |  | 堤防 | 堤身沉降、堤身水平位移、水位、堤身浸润线、近岸河床冲淤、水流流态、附属建筑物位移、渗透压力、减压排渗工程的渗控效果、崩岸险工段土体崩坍情况。 | 3 |
|  |  | 橡胶坝 | 坝袋内压力、水位、流量、气温、气压、降水量、冰凌、推移质、坝袋变形、河床变形、基底扬压力、侧向绕渗、应力、应变、自动化。 | 3 |
| 7 | 水土保持 | 水土流失 | 流量、含泥沙量、设备工况、采集时间。 | 2 |
|  |  | 淤地坝 | 坝前水位、流域内降水水位、坝前淤积监测、库区淤积监测、浸润线位置、渗流量、水平位移、垂直位移。 | 2 |
| 8 | 水事影像 | 视频 | 流媒体、拍摄时间。 | 2 |

业务数据分类分级

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文 | 测验 | 测验基本控制信息、测站情况、流量测验基本信息、输沙测验基本信息、测验河段情况、一般控制指标条目、水位级、单位、公共文件、变迁前降水、变迁前蒸发站、变迁前水文(位)测站、站网信息修改痕迹、水流沙监测方案、单站测验任务、断面布设情况、报汛方案、测站主要项目监测方式、巡测区主要项目监测方式、降水蒸发场地布置情况、降水蒸发站观测场地信息、技术档案、气象园数据、会期安排、错误分类及扣分标准、统分参数约定、附注； 糙率计算参数、常用系数、含沙量特征值、水位特征值、流量特征值、输沙特征值、流速特征值； 设备登记信息、设备软件及图片、基础设施维护数据、设施维护图片、站房情况； 测站沿革、水准点沿革、降水蒸发仪器沿革、水文水位仪器沿革、测站水准点沿革； 水准点测量数据、水准测量数据、水准测量参数引用； 水文水位站测验断面信息、参审站观测断面信息、大断面桩测量数据、大断面成果参数引用； 水尺零高及断面桩测量数据、水尺零高及断面桩测量参数引用、基本断面水尺数据； 自记数据、水位自记设施数据、单沙数据； 全断面混合法输沙测验记录、畅流期流量测验数据、畅流期输沙测验数据、泥沙水样处理数据、单沙测验数据、冰期流量测验数据、冰期输沙测验数据、声学多普勒流速仪流量测验数据； 水岸温观测数据、水面蒸发量观测数据、人工观测降水数据、基本水尺水位数据、日降水符号登记； 洪水等级划分、典型洪水简述、典型洪水过程、高洪水位流量关系； 统计查线流量是否变动； 三校错误登记、各项目错误数据、审查错误数据。 | 3 |
|  |  | 整编 | 原始资料、水文调查资料、考证资料； 计量单位及整编控制信息； 水文(位)整编站信息； 单沙整编数据； 冰情要素摘录； 逐日水温、旬平均水温、月水温、逐日水面蒸发量、月水面蒸发量。 | 3 |

表A.3  业务数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文 | 整编 | 逐日平均统计（绝对湿度、相对湿度、气温、风速）、逐旬平均统计（绝对湿度、相对湿度、气温、风速）、月平均统计（绝对湿度、相对湿度、气温、风速）、年统计（绝对湿度、相对湿度、气温、风速）、水汽压力差年统计、水温年统计、水汽压年统计； 年冰情统计、年水面蒸发量、年水面蒸发量辅助项目情况、年水温表； 水文监测项目成果分类、单沙月报成果、基本水温月报成果、蒸发(E601)月报成果、冰期流量月报、冰情观测月报成果、糙率计算月报成果、成果流程说明、刊印表成果、降水蒸发站提交成果、市局上传成果数据、市局提交成果、水文水位站提交成果、测站上传成果进度、参审站上传成果、参审站降水管理关系； 单站质量评定、综合质量评定。 | 3 |
|  |  | 预报 | 降雨预报：降水数值预报、模拟人工置数； 预报站：流域特征、预报站断面图形基础信息（站点横断面）、断面水位流量曲线、测站行洪能力关联、断面流域范围空间信息、站点实时数据、历史洪水场次、洪水场次流量数据、断面退水曲线； 单站预报：预报方案模型管理、模型结果基础数据、单个输入站点结果； API预报（降雨径流相关产流、单位线汇流）：特征站、断面P～PA～R曲线、断面P+PA～R曲线、断面PA日折减系数K、逐日Pa计算结果，依据雨量站及权重；单位线成果、单位线场次、单位线场次数据；API预报结果基础、API预报结果数据； 相关图预报：相关图、断面洪峰～流量相关图曲线、断面洪峰~传播时间相关图曲线、断面洪峰～水位相关图曲线； 大伙房预报模型预报：依据雨量站及权重、产流参数、汇流参数、预报结果； 三水源新安江模型预报：雨量站权重、三水源蓄满产流模型参数、三水源滞后演算汇流模型参数、预报结果、三水源新安江率定参数； 马斯京根洪水演进模型：模型参数、预报结果； 水库调度模型：水库特征水位、水位泄量关系曲线、水位库容关系曲线、调洪曲线、调度规则、水库调度方案（维持当前、指令调度、规则调度等）。 | 3 |

表A.3  业务数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文 | 预报 | 河系预报方案：流域概化图、河系预报方案站点信息、河系预报站点上游输入站、河系预报方案、河系预报结果； 设计暴雨洪水类：设计洪水成果、皮尔逊编码III型曲线模比系数编码Kp值、暴雨点面折减系数经验参数。 | 3 |
|  |  | 预警 | 水库超汛限水位、水库超正常高水位、水库超设计水位、水库超较核水位、河道超警戒水位、河道超保证水位、河道四级预警阈值（蓝、黄、橙、红）、山洪灾害雨量预警阈值。 | 3 |
| 2 | 水资源 | 开发 | 水位变幅等级、地下水水位埋深变幅、地下水水位埋深、超采区地下水水位埋深变幅、超采区地下水水位埋深、区域地下水水位埋深变幅、超采区地下水位降落漏斗信息； 水库来水量距平、水库蓄水量、河道来水距平、测站埋深统计（月/年）、测站水位统计（月/年）、测站埋深统计、测站开采量统计（年）、测站泉涌水量统计（年）、测站水温统计（年）、测站水位统计（年）、水文地质单元统计（月/年）、超采区统计（月/年）、南水北调受水区统计（月/年）； 整编日水温均值、整编日水位均值； 泉流量监测站水位流量关系曲线、监测站高程考证、站运营情况。 | 4 |
|  |  | 利用 | 主要江河水量分配管理、水资源论证管理、饮用水水源地名录管理、用水效率控制管理、取水许可管理； 测站推算流量、地表水资源量、水资源总量、日水量、河湖季补水量、水库蓄水量、抽水试验信息； 测站统计信息、水质到报率、泉流量到报率、行政区到报率、水温到报率、水位到报率、监测设备维护、预警信息。 | 4 |
|  |  | 保护 | 可利用水量、流域(区域)需水量； 水功能区水质巡测计划、河流连通阻隔状态指标。 | 3 |
|  |  | 配置 | 主要江河水量分配管理、饮用水水源地名录管理、用水效率控制管理、取水许可管理。 | 3 |
|  |  | 节约 | 水资源论证管理、饮用水水源地名录管理、用水效率控制管理。 | 3 |
|  |  | 评价 | 水资源费使用管理、取水许可管理； 超采区地下水位降落漏斗（月报、年报）、地下水质量评价标准、地下水综合评价结果、地下水单项组分评价结果； 湖库富营养化评价、水资源污染事件、水资源论证报告、水功能区报告、调度应急预案； 地面塌陷情况、地裂缝情况、地面沉降情况。 | 3 |
|  |  | 预测 | 生态流量监管等数据。 | 3 |
|  |  | 调度 | 水资源调度管理。 | 3 |

表A.3  业务数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 水环境 | 水环境调查 | 调查任务、调查事项、水环境影响事件、调查报告、调查时间与频率、水功能区基准年污染量。 | 3 |
|  |  | 水环境评估 | 样品种类、化验指标项目、检验指标项目、理化指标项目、pdf图谱、评价标准、分析方法、项目检出限标准、检测方法依据、质控合格范围； 标准样品分配、计量认证、基准溶液配制、基准溶液标定、化验任务、检验任务、理化任务、水功能区水质达标分析、化验单、统计报告、检测报告、检测结果； 湖库营养状态评价、测站（地表水水质站）评价、水功能区单次水质达标评价、水功能区单次双因子水质达标评价、饮用水水源地应急事件处置报告、饮用水水源地达标评估建设实施方案、饮用水水源地应急预案、饮用水水源地保护区划分技术报告、饮用水水源地安全保障达标建设自评估、饮用水水源地自评估报告、湖泊水质状况评价成果、河流水质状况与上年比较分析、湖泊水质及营养状况、水功能区监测评价、河流健康评估、河流健康评估报告、河流水质状况、水库水质及营养状况、水源地安全达标情况、水功能区纳污能力核定、水功能区纳污能力核定报告书、水功能区限排排污总量控制、水库水质状况评价、河流水质状况评价、地表水水功能区水质达标状况、地下水测站综合评价、地下水测站单项组分评价、水功能区评价、地表水测站评价、水源地指数评价、水功能区达标评价； 检测中心、人员、仪器管理。 | 3 |
|  |  | 水环境治理 | “一河一策”、流域治理保护项目、江河生态复苏。 | 3 |
| 4 | 水利工程 | 灌溉 | 灌溉工程(水库、水闸、堤防、农村水电站等)建设情况； 灌溉工程运行管理情况，灌溉分析数据。 | 3 |
|  |  | 给排水 | 给排水工程建设信息、运行管理信息、工程施工信息。 | 3 |
|  |  | 发电 | 发电工程建设信息、运行管理信息、工程施工信息。 | 3 |
|  |  | 防洪 | 预警记录、预警阈值、除险加固、安全鉴定、安全评价、安全责任人、防汛联系人、综合评价打分、整改记录、整改督导、问题反馈、水利抢险专家； 浸润线设计、放空洞、泄洪道、正常溢洪道、闸门应急处置、闸门开启规则、应急预案； 配品配件仓库、水库配件、配件流水； 监测设备、站点建设情况、监测数据共享情况。 | 3 |
|  |  | 挡潮 | 挡潮工程建设信息、运行管理信息、工程施工信息。 | 3 |

表A.3  业务数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 水利工程 | 运行管理 | 水库工程特性、水位库容曲线、水位库容关系、水位面积曲线、水位泄流曲线、输水洞水位泄量曲线、溢洪道水位泄量曲线； 考核、综合评价指标、建设管理情况、降等报废、攻坚项目、问题处置； 库管员、维修养护人员、巡护员、通讯录、维修机构管理、保洁管理、维修文件、养护管理、维修计划、实际工作完成情况、年度维修养护、专业化管护、维修文件、运维记录、问题记录、水库运维简报、运维周报月报。 | 3 |
|  |  | 安全监督 | 行业动态、行业动态附件、资料查询、资料附件； 问题清单、问题附件、整改通知书、典型问题； 检查活动、检测台账。 | 3 |
| 5 | 农村水利 | 灌溉 | 管理机构、机构人员、灌区管理体制改革情况、灌区管理情况、灌区文件信息、水文化景观； 春灌信息、水位均值（日/旬/月）、流量均值（日平均流量、日平均来水）、库容均值（日/旬/月）、水量均值（日来水量、日取水量、日入库水量、日出库水量）、灌区取水许可、水价改革统计、取用水统计、农业水价改革、水费计收； 抗旱情况、抗旱配水计划、抗旱统计、灌区农作物情况、灌区供（用）水情况、应急供水监管； 灌区项目投资情况、灌区供（用）水情况、灌区水资源利用及骨干工程现状、灌区续建配套与节水改造需求与预期效益、灌区已实施节水配套改造情况、灌区用水管理情况； 项目标段、项目情况、项目上报审批、项目投资完成、项目投资完成归档、项目计划、招投标情况、可行性研究情况、文件信息、年度投资计划下达、规划报告情况、建设进度情况、年度实施方案情况、初步设计情况； 考核信息、工程维修养护、重大险情。 | 3 |
|  |  | 农村供水 | 集中式饮用水水源地信息、应急供水监管信息、供水公共服务信息、农村饮水安全信息。 | 3 |
|  |  | 农村水电 | 装机容量、发电量、日常运营记录、供水公共服务。 | 3 |
| 6 | 水旱灾害防御 | 水情旱情预警 | 山洪预警信息、水库预警信息、水库预警阈值、河道预警阈值、自然村预警阈值、洪水风险图； 东北气象产品、气象产品关联测站、山洪预报产品、最新预报时间； 预警处置叫应日志信息、危险区监测预警体系、预警响应反馈、启动响应、短信记录； 流域概化图、小流域数据、山洪快报、洪水预报文件、资讯信息。 | 3 |

表A.3  业务数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 水旱灾害防御 | 工程调度 | 工程调度运行计划、调度规则、调度指令。 | 3 |
|  |  | 应急抢险 | 抢险队伍、安全生产应急救援队伍、驻辽抗洪抢险工程力量、消防水域力量、社会应急救援力量、专业应急救援队伍、耐蚀排水抢险救援大队、工程机械救援大队、消防救援队伍、汛期无人机/无人船应急救援力量； 应急预案、人员转移情况、防汛抗旱物资、调拨流水、山洪灾害防御效益统计。 | 3 |
|  |  | 综合分析评价 | 水情、雨情、旱情、工情、灾情综合评价； 水库定期综合评价指标、在线安全评价； 面暴雨成果对比、洪水重现期、洪水成果、洪水重现期和成果对比信息、设计洪水成果对比。 | 3 |
|  |  | 工程险情 | 堤防决口台账、其他工程险情、工程除险加固、工程水毁修复情况、险情应急处置。 | 3 |
|  |  | 水旱灾情 | 洪灾调查评价、旱灾调查评价、山洪调查评价。 | 3 |
|  |  | 管理信息 | 防洪工程管理信息、抗旱工程管理信息、调水工程管理信息、攻坚项目、考核方案、考核打分； 检查问题、问题反馈、问题处置、整改记录反馈意见、文件； 监测站建设情况、小型水库建设情况、建设管理审核记录； 危险区防御对象清单、值班人员、值班电话。 | 3 |
|  |  | 基础信息 | 防汛责任人、各地市运营商信息、短信网关管理、短信网关余额提醒。 | 3 |
| 7 | 河湖保护 | 河湖长制 | 河湖名录、河湖长名录、巡河、问题、督察、暗访、河道治理项目、通知公告。 | 3 |
|  |  | 水域岸线 | 河湖岸线划界、水域及其岸线管理、河口和河道生态管理。 | 3 |
|  |  | 采砂 | 采砂监管、易发区监管、易发区围栏、盗采砂监管、执法。 | 3 |
| 8 | 水土保持 | 水土流失 | 水土保持分区、水土流失评价、水土保持方案。 | 3 |
|  |  | 综合治理 | 生产建设项目水土保持方案、水土保持综合重点工程规划、计划、实施、验收方案。 | 3 |
|  |  | 预防监督 | 水土保持预测、水土保持监督、暗访。 | 3 |
|  |  | 综合信息 | 水土保持重点工程实施效果评价。 | 3 |
|  |  | 基础信息 | 项目区边界设计图斑、竣工项目边界图斑； | 4 |
| 9 | 移民 | 移民征地 | 移民人员信息、机构信息。 | 3 |
|  |  | 移民安置 | 安置经费来源、经费下达、经费使用情况。 | 3 |
|  |  | 移民后期扶持 | 后期扶持政策、后期扶持资金、后期扶持管理。 | 3 |
| 10 | 节约用水 | 用水量 | 用水总量、用水户用水量、非常规水利用量。 | 3 |
|  |  | 用水效率 | 用水效率、用水效率分析。 | 3 |
|  |  | 用水定额 | 用水定额。 | 3 |
|  |  | 计划用水 | 计划用水量。 | 3 |
|  |  | 节水评价 | 节水评价项目。 | 3 |

表A.3  业务数据分类分级（续）

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 节约用水 | 节水载体 | 节水载体数量。 | 3 |
| 11 | 综合办公 | 公文处理 | 公文名称、编号、版本、发布状态。 | 3 |
|  |  | 水利信访 | 信访事件名称、编号、状态。 | 3 |
|  |  | 印章管理 | 电子印章管理、签印情况。 | 3 |
|  |  | 政务公开 | 通知公告、信息公开。 | 3 |
|  |  | 档案管理 | 档案管理、档案记录。 | 3 |
|  |  | 会议管理 | 会议申请、会议纪要、会议主题、会议室管理。 | 3 |
|  |  | 行政审批 | 签报、审批。 | 3 |
| 12 | 政策与法规 | 法律制定/修订 | 法律法规、技术标准、规范性文件的名称、条款、时效性、性质、公布日期。 | 3 |
| 13 | 其他 | …… | …… | 2 |

地理空间数据分类分级

| 序号 | 数据类别 | 数据指标1 | 数据指标2 | 数据指标3 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字正射 影像图 | 覆盖范围（<25km2） | 平面精度 优于10m | / | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于（含） 10m | 地面分辨率 优于（含） 0.5m | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于（含） 10m | 地面分辨率 低于（含） 0.5m | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 3 |
|  |  | 覆盖范围（>25km2） | 平面精度 优于10m | 地面分辨率 优于（含） 0.5m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 经国家认定的地理信息保密处理技术处理后定为4。 |
|  |  |  | 平面精度 优于10m | 地面分辨率 低于（含） 0.5m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 经国家认定的地理信息保密处理技术处理后定为4。 |
|  |  |  | 平面精度 低于（含） 10m | 地面分辨率 优于（含） 0.5m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 经国家认定的地理信息保密处理技术处理后定为4。 |
|  |  |  | 平面精度 低于（含） 10m | 地面分辨率 低于（含） 0.5m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 3 |
| 2 | 数字高程模型/ 数字表面模型 | 覆盖范围（<25km2） | 平面精度 优于（含） 10m | / | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 高程精度 优于（含） 15m | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 高程精度 低于15m | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 3 |
|  |  | 覆盖范围（>25km2） | 平面精度 优于（含） 10m | / | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | - |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 高程精度 优于（含） 15m | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | - |

表A.4  地理空间数据分类分级（续）

| 序号 | 数据类别 | 数据指标1 | 数据指标2 | 数据指标3 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数字高程模型/ 数字表面模型 | 覆盖范围（>25km2） | 平面精度 低于10m | 高程精度 低于15m | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 3 |
| 3 | 倾斜摄影模型/ 激光点云 | 覆盖范围（<25km2） | 平面精度 优于（含） 10m | / | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 地物高度相对量测精度优于(含)5% | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 地物高度相对量测精度低于5% | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 3 |
|  |  | 覆盖范围（>25km2） | 平面精度 优于（含） 10m | / | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 按涉密数据管理 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 地物高度相对量测精度优于(含)5% | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 按涉密数据管理 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 地物高度相对量测精度低于5% | 标识、空间参考、航拍时间、生产、质量、分发情况、分辨率、数据来源和服务地址。 | 3 |
| 4 | 水下地形 （河道断面） | / | / | / | 平面坐标系统、高程基准、中央子午线、分带方式、投影带号、断面名称、左基点名称，右基点名称、左基点高程、左基点桩高、右基点高程、右基点桩高、左基点北坐标，左基点东坐标、右基点北坐标，右基点东坐标、断面点数量、序号、累积距、高程。 | 利用涉及国家秘密测绘成果生产的断面数据，经国家认定的保密技术处理后定为4级。 |
| 5 | 水下地形 （面域） | 覆盖范围（<25km2） | 平面精度 优于（含） 10m | / | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 高程精度 优于（含） 15m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 4 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 高程精度 低于15m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 3 |

表A.4  地理空间数据分类分级（续）

| 序号 | 数据类别 | 数据指标1 | 数据指标2 | 数据指标3 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 水下地形 （面域） | 覆盖范围（>25km2） | 平面精度 优于（含） 10m | / | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 按涉密数据管理 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 高程精度 优于（含） 15m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 按涉密数据管理 |
|  |  |  | 平面精度 低于10m | 高程精度 低于15m | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、格网尺寸、数据来源和服务地址。 | 3 |
| 6 | 水利工程信息模型 | Lod2.0 | / | / | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、精度（LOD）、数据来源和服务地址。 | 3 |
|  |  | Lod 3.0 | / | / | 标识、空间参考、生产、质量、分发情况、精度（LOD）、数据来源和服务地址。 | 4 |

其他数据分类分级

| 序号 | 一级数据类别 | 二级数据类别 | 数据示例 | 数据级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 （表格集） | / | 代码、中文名称、摘要、关键字、数据责任单位联系信息、数据维护单位联系信息、数据获取途径、数据库系统中文名称 | 2 |
| 2 | 数据表 （表格） | / | 中文名称、摘要、关键字、数据责任单位联系信息、数据维护单位联系信息、数据获取途径、更新频率、数据表文件类型 | 2 |
| 3 | 其他基础 数据 | 详见表A.1 基础数据 分类分级表 | 中文名称、标识符编码、摘要、关键字、提供部门名称、提供方式 | 2 |
| 4 | 其他监测 数据 | 详见表A.2 监测数据 分类分级 | 中文名称、标识符编码、摘要、关键字、数据责任单位联系信息，数据维护单位联系信息 | 2 |
| 5 | 其他业务 数据 | 详见表A.3 业务数据 分类分级 | 中文名称、标识符编码、摘要、关键字、数据责任单位联系信息，数据维护单位联系信息 | 2 |
| 6 | 其他行业共享 地理空间数据 | 矢量数据 | 中文名称、摘要、关键字、数据责任单位联系信息、数据维护单位联系信息、数据获取途径、更新频率、空间坐标系、要素类型、矢量数据格式、比例尺、主要属性、空间覆盖范围 | 2 |

（资料性）
数据连接规则

数据连接规则表

| 序号 | 关键字段分类 | 连接约束规则 | 连接字段名称 | 连接标识符 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流域 | 1.每个流域可关联0个或1个上级流域； 2.每个流域至少关联1条河流； 3.每个流域关联1个或多个行政区。 | 流域代码 | BAS_CODE | C |
| 2 | 河流 | 1.每条河流至少关联1个流域； 2.每条河流至少关联1个水资源分区； 3.每条河流可关联0个或1个上级河流； 4.河流可关联水功能区、河湖管理范围、岸线功能分区、采砂分区、监测站点。 | 河流代码 | RV_CODE | C |
| 3 | 湖泊 | 1.每个湖泊至少关联1个流域； 2.每个湖泊至少关联1个水资源分区； 3.湖泊至少关联1个岸线功能分区； 4.可关联河流、水功能区、采砂分区、监测站点。 | 湖泊代码 | LK_CODE | C |
| 4 | 水库 | 1.每座水库至少关联1条下游河流或渠沟道； 2.每座水库至少关联1个其所在的流域； 3 每座水库可关联0个或多个水电站； 4.每座水库应由1至多座水库大坝组成； 5.每座水库可关联0个或多个溢洪道； 6.可关联引调水工程、农村供水工程、水闸、泵站、监测站点。 | 水库代码 | RES_CODE | C |
| 5 | 水库大坝 | 1.每座水库大坝至少关联1座水库； 2.可关联孔洞、管线工程。 | 大坝代码 | DAM_CODE | C |
| 6 | 水电站 | 1.至少关联1座水库或1条河流。 | 水电站代码 | HYST_CODE | C |
| 7 | 灌区 | 1.至少关联1处水源地； 2.每座灌区应包含1至多条渠（沟）道。 | 灌区代码 | IRR_CODE | C |
| 8 | 渠（沟）道 | 1.每条渠（沟）道至少关联1座灌区； 2.可关联水闸、渡槽、倒虹吸、泵站、涵洞、监测站点。 | 渠（沟）道代码 | CHAN_CODE | C |
| 9 | 取水井 | 可关联水源地和监测站点。 | 取水井代码 | WELL_CODE | C |
| 10 | 水闸 | 1.至少关联1条渠（沟）道或1条河流； 2.可关联灌区、水源地、监测站点。 | 水闸代码 | WAGA_CODE | C |
| 11 | 渡槽 | 1.至少关联1条渠（沟）道； 2.可关联灌区、监测站点。 | 渡槽代码 | FLUM_CODE | C |

表B.1  水利属性数据连接表（续）

| 序号 | 关键字段分类 | 连接约束规则 | 连接字段名称 | 连接标识符 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 倒虹吸 | 1.至少关联1条渠（沟）道； 2.可关联灌区。 | 倒虹吸代码 | INSI_CODE | C |
| 13 | 泵站 | 1.至少关联1条渠（沟）道或1条河流； 2.可关联灌区、水源地、监测站点。 | 泵站代码 | PUST_CODE | C |
| 14 | 涵洞 | 1.至少关联1条渠（沟）道； 2.可关联灌区。 | 涵洞代码 | CULV_CODE | C |
| 15 | 引调水工程 | 1.至少关联1处水源地或1条渠（沟）道或1条河流； 2.可关联灌区、水资源分区、监测站点。 | 引调水工程代码 | WADI_CODE | C |
| 16 | 农村供水工程 | 1.至少关联1个流域或1个行政区； 2.可关联监测站点。 | 农村供水工程代码 | CWS_CODE | C |
| 17 | 窖池 | 至少关联1个流域或1个行政区。 | 窖池代码 | PIT_CODE | C |
| 18 | 塘坝 | 至少关联1个流域或1条河流。 | 塘坝代码 | POND_CODE | C |
| 19 | 蓄滞洪区 | 1.至少关联1个流域或1条河流； 2.可关联监测站点。 | 蓄滞洪区代码 | FSDA_CODE | C |
| 20 | 堤防 | 1.至少关联1个流域或1条河流； 2.可关联监测站点。 | 堤防代码 | DIKE_CODE | C |
| 21 | 圩垸 | 至少关联1个流域或1条河流。 | 圩垸代码 | POLD_CODE | C |
| 22 | 治河工程 | 至少关联1个流域或1条河流。 | 治河工程代码 | GRPJ_CODE | C |
| 23 | 淤地坝 | 至少关联1个流域或1处水土保持分区。 | 淤地坝代码 | SD_CODE | C |
| 24 | 橡胶坝 | 至少关联1个流域或1条河流。 | 橡胶坝代码 | RUDA_CODE | C |
| 25 | 水文监测站 | 可关联流域、河流、湖泊、水库、河段、堤防。 | 水文监测站代码 | ST_CODE | C |
| 26 | 降水站 | 可关联流域、河流、湖泊、水库、河段、水文站。 | 降水站代码 | PS_CODE | C |
| 27 | 蒸发站 | 可关联流域、河流、湖泊、水库、河段、水文站。 | 蒸发站代码 | ES_CODE | C |
| 28 | 水土保持监测站 | 可关联流域或水土保持区划。 | 水土保持监测站代码 | WSST_CODE | C |
| 29 | 供(取)水量监测站点 | 可关联流域、河流、引调水工程、灌区、渠（沟）道、农村引水工程。 | 供(取)水量监测站点代码 | WVST_CODE | C |
| 30 | 地下水监测站 | 可关联流域、水资源分区。 | 地下水监测站代码 | GMS_CODE | C |
| 31 | 水质监测站 | 可关联流域、河流、引调水工程、灌区、渠（沟）道、农村引水工程。 | 水质监测站代码 | WQMS_CODE | C |
| 32 | 泉水监测站 | 可关联流域、河流。 | 泉水监测站代码 | SWMS_CODE | C |
| 33 | 水事影像监视点 | 可关联流域、河流、引调水工程、灌区、渠（沟）道。 | 水事影像监视点代码 | WMST_CODE | C |
| 34 | 水资源分区 | 1.至少关联1条河流或1个湖泊； 2.可关联水库、河段、引调水工程、灌区。 | 水资源分区代码 | WRZ_CODE | C |

表B.1  水利属性数据连接表（续）

| 序号 | 关键字段分类 | 连接约束规则 | 连接字段名称 | 连接标识符 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 水功能区 | 1.至少关联1条河流或1个湖泊； 2.可关联流域、监测站点。 | 水功能区代码 | WFZ_CODE | C |
| 36 | 水土保持区划 | 可关联监测站点。 | 水土保持区划代码 | WSCZ_CODE | C |
| 37 | 河湖管理范围 | 1.至少关联1条河流或1条河段； 2.可关联岸线功能分区、采砂分区。 | 河湖管理范围代码 | RLMD_CODE | C |
| 38 | 岸线功能分区 | 1.至少关联1条河流或1条河段； 2.可关联河湖管理范围、采砂分区。 | 岸线功能分区代码 | SLFZ_CODE | C |
| 39 | 采砂分区 | 1.至少关联1条河流或1条河段； 2.可关联河湖管理范围、岸线功能分区。 | 采砂分区代码 | SEP_CODE | C |
| 40 | 河段 | 1.至少关联1条河流； 2.可关联流域、河湖管理范围、岸线功能分区、采砂分区、监测站点。 | 河段代码 | REA_CODE | C |
| 41 | 堤段 | 1.至少关联1条河流； 2.可关联流域、河段、监测站点。 | 堤段代码 | DISC_CODE | C |
| 42 | 险工险段 | 1.至少关联1段堤防； 2.可有关联河流、流域、监测站点。 | 险工险段代码 | DPDS_CODE | C |
| 43 | 水源地 | 1.至少关联1个水资源分区； 2.可关联水功能分区、流域、河流、湖泊、监测站点。 | 水源地代码 | SWHS_CODE | C |
| 44 | 取水口 | 1.至少关联1座引调水工程或1座农村引水工程或1条渠道； 2.可关联灌区、水资源分区、水功能分区、流域、河流、湖泊、监测站点。 | 取水口代码 | WAIN_CODE | C |
| 45 | 退排水口 | 1.至少关联1条沟道； 2.可关联灌区、水资源分区、河流、湖泊、监测站点。 | 退排水口代码 | PDO_CODE | C |
| 46 | 取用水户 | 1.至少关联1座引调水工程或1座农村引水工程或1条渠道； 2.可关联灌区、水资源分区、水功能分区、流域、河流、湖泊、监测站点。 | 取用水户代码 | WIU_CODE | C |
| 47 | 退排水户 | 1.至少关联1条沟道； 2.可关联灌区、水资源分区、河流、湖泊、监测站点。 | 退排水户代码 | DRHO_CODE | C |
| 48 | 其他 | 其他 | 其他代码 | ****_CODE | C |

参考文献

[1]《全国水利普查数据汇编》（2016年3月）；

[2]《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》（水信息〔2022〕146号）；

[3]《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》（水信息〔2022〕147号）；

[4]《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》（水信息〔2022〕148号）；

[5]《数字孪生水网建设技术导则（试行）》（水信息〔2022〕397号）；

[6]《水利数据分类分级指南（试行）》（水信息〔2022〕256号）；

[7]《水利对象基础数据库表结构及标识符》（SL/T 809）；

[8]《数字孪生水利数据底板地理空间数据规范》（SL/T 837）。